项目描述：

【1】1个按键MODE，1个 0.96TFT屏.MCU用WB32L003  QFN32

【2】闭合开关Power_SW下拉为开机，先CON_POW和CON_LCD引脚输出高电平，显示开机画面，开机后再MUTE输出高电平，断开开关为关机，先MUTE输出低电平，显示关机画面，再CON_POW和CON_LCD引脚输出高电平，关机完成。

【3】开机后显示屏高亮，无操作20秒后暗一级，操作高亮。

【4】用一块3.7V锂电池供电，MCU供电DC3.3V，BATT-Voltage 检测电池电压（分压电路R1接电池正极，R2下拉，R1=47K，R2=47K，那么分压比为1/2）检测电池电压高于3.7V，显示满格（电池指示分四格），检测电池电压低于3V，显示电池电量空（电池标志转为红色LED亮2秒，灭0.5秒的闪烁）检测电池电压高于3V，Green输出低电平（绿灯亮），Red输出高电平（红灯灭），检测电池电压低于3V，Green输出高电平（绿灯灭），Red输出低电平控制红灯亮2秒，灭0.5秒的闪烁。检测电池电压低于2.8V（亮红灯后10分钟），自动进入自动关机状态，MUTE输出低电平，显示关机画面，CON_POW和CON_LCD引脚输出高电平，MCU进入低功耗状态。

【5】充电模式，CHRG低电平时进入充电状态，充电状态下BATT-Voltage检测充电电量（分压电路R3连接充电和P1.3，R4下拉，R1=47K，R2=47K，那么分压比为1/2）检测充电电压低于4.2V，显示屏电池电量指示从第一格渐亮到第四格循环显示（0.5秒亮一格），，CHRG高电平时进入充电状态。

【6】触发按键（MODE）切换STEREO/MOMO模式，显示屏对应显示，切换STEREO模式，V2输出低电平，按键再按一下切换MOMO模式，V2输出高电平，关机后保存选择的模式状态，开机打开断电时选择的模式状态 。

【7】L_AD为左声道音频电平检测，R_AD为右声道音频电平检测，STEREO模式下，左，右声道独立检测，独立显示。MOMO模式下，用其中的一个检测，统一显示，